Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Podrobné technické specifikace

Židle žákovská

Kovová podnož ohnutá z jednoho kusu tyče o síle min. 22mm a síle stěny 2,5mm.

Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem) s hygienickým a snadno omyvatelným povrchem z materiálu vyrobeného převážně z recyklovaných plastů. Plastová skořepina musí být v oblasti sedáku perforovaná.

Židle musí být dokonale stohovatelné.

Židle musí být certifikovaná dle normy ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 v Technickém zkušebním ústavu. Uchazeč doloží platný certifikát k nabízenému výrobku.

18 ks v barvě: Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

18 ks v jiné barvě: Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

Záruční doba: 24 měsíců

Židle učitelská

Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem s čalouněným panýlkem. Kříž ocelový - stříbrný, kolečka univerzální pro koberce i tvrdé podlahy.

Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem) s hygienickým a snadno omyvatelným povrchem z materiálu vyrobeného převážně z recyklovaných plastů. Plastová skořepina musí být v oblasti sedáku perforovaná.

Nosnost židle: min. 120 kg.

1 ks v barvě: Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

1 ks v barvě: Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

Záruční doba: 36 měsíců

Stůl pracovní žákovský

Žákovský pracovní stůl dvoumístný o rozměru: 1500 x 750 x 665 mm (šířka x výška x hloubka), materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm na kovovém jackelovém barevném rámu. Stolová deska je opatřena rádiusem na všech rozích stolu a to 60 mm.

Podnoží jackelový ocelový rám tl. 1,5 mm, profil 40 x 40 mm, s patovou plastovou aretací, v. 15 mm, odstín RAL prášková barva. Stoly jsou doplněny o plastovou kabelovou průchodku pr. 70 mm. Pod stolovou deskou je umístěn kabelový LTD tunel o rozměru 100x100, uzamykatelný, sklopný na panty. Součástí stolu budou 2 háčky pro uchycení sluchátek.

9 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

9 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

Záruční doba: 24 měsíců

Stůl pracovní – katedra učitele

Stůl pracovní – katedra učitele o min. rozměru: 1300 x 750 x 665 mm (šířka x výška x hloubka), materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm na kovovém jackelovém barevném rámu. Stolová deska je opatřena radiusem na všech rozích stolu a to 60 mm.

Podnoží jackelový ocelový rám tl. 1,5 mm, profil 40 x 40 mm, s patovou plastovou aretací, v. 15 mm, odstín RAL prášková barva. Stoly jsou doplněny o plastovou kabelovou průchodku pr. 70 mm. Součástí stolu bude box pro PC a pevný uzamykatelný dvouzásuvkový kontejner. Pod stolovou deskou je umístěn kabelový LTD tunel o rozměru 100x100, uzamykatelný, sklopný na panty. Součástí stolu bude 1 háček pro uchycení sluchátek.

1 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

1 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

Záruční doba: 24 měsíců

Tabule

Pylonový pojezd s tabulovými křídly. Tabulové křídla – oboustranně popisovatelná, povrch: bílý dvouvrstvý keramický (vypalovaný na cca 900 °C) magnetický pro popis fixem, s rámem z matného eloxovaného hliníku s šedými plastovými rohy. Rozměr tabulí min. 1200 x 950 mm (výška x šířka). Pylony: výška: 2500 mm, materiál: matný eloxovaný hliník, výška min. 2500 mm. Včetně kompletní montáže a seřízení. Součástí dodávky musí být rám pro dodatečnou instalaci interaktivní tabule a dataprojektoru.

2 ks

Záruční doba: 36 měsíců na pylony, na povrch tabulí: 120 měsíců.

Skříň

Skříně samostatně stojící, min. rozměr: 800 x 420 x 1520 mm (šířka x hloubka x výška), materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, s ABS hranou tl. 0,5 mm (korpus a police) a 2 mm (dveře, půda a dno). Skříně jsou policové s dveřmi na aretačních kluzácích v. 20 mm. Záda HDF základní bílá barva. Úchytka kovová dvoubodová rozteč 196 mm, odstín satin. Dveře jsou doplněny o klasický nábytkový zámek.

1 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

1 ks v barvě: lamino - Zadavatel určí nejpozději při podpisu smlouvy z nabídky minimálně 16ti barev a odstínů základních barev.

Záruční doba: 24 měsíců

Instalace

Součástí dodávky musí být kompletní instalace, propojení a seřízení veškerého výše požadovaného zboží ve 2 učebnách školy. Instalace musí zahrnovat veškeré náklady na dopravu.