OSOBNÍ DOPRAVA

G. Technické normy a technická hlediska provozu

1. Druhy silničních vozidel stanovuje:

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

2. Kategorie vozidla „M“ označuje:

- motorová vozidla, která mají nejméně tři kola a používají se pro dopravu osob

- motorová vozidla, která mají nejméně tři kola a používají se pro dopravu nákladu

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladu

3. Kategorie vozidla „O“ označuje:

- motorová vozidla s méně jak čtyřmi koly

- autobusy

- motorová vozidla pro přepravu osob i nákladu

- přípojná vozidla

4. Kategorie vozidla „N“ označuje:

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

- motorová vozidla, která mají nejméně tři kola a používají se pro dopravu osob

- motorová vozidla s obsaditelností do 22 cestujících

5. Autobusy s obsaditelností nad 22 osob se dělí:

- na I. „městský autobus“ a kategorii II. „meziměstský autobus“

- na kategorii A „městský autobus“ a kategorii B „dálkový autobus“

- na kategorie A „městský autobus, B „dálkový autobus a C „autokar“

- na třídy I. „městský autobus“, II. „meziměstský autobus“ a III. „dálkový autobus“

6. Meziměstský autobus je zpravidla:

- zařízen pro přepravu stojících (v uličce) a sedících cestujících

- zařízen jen pro sedící cestující, na meziměstských jízdách je přeprava stojících zakázaná

- zařízen jen pro sedící cestující, na meziměstských jízdách je přeprava stojících zakázaná při linkách delších 50 km

- zařízen jen pro sedící cestující, na meziměstských jízdách je přeprava stojících zakázaná při trase delší jak 150 km

7. Autobusy s obsaditelností do 22 cestujících

- se dělí do dvou kategorií, do 5 tun a nad 5 tun hmotnosti, přeprava stojících cestujících  je vždy zakázaná

- se dělí do třech kategorií, přeprava stojících cestujících je povolená jen při celkové hmotnosti nad 7,5 tuny

- se dělí do dvou tříd A a B podle toho, zda je či není vozidlo vybavené místy pro stojící cestující

- nejsou do žádných kategorií rozdělené

8. Vozidla kategorie M1 jsou:

- všechna vozidla pro dopravu osob

- všechna osobní vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny

- vozidla pro dopravu osob s nejvýše osmi sedadly kromě místa řidiče nebo víceúčelová vozidla

- vozidla pro dopravu osob s nejvýše devíti sedadly kromě sedadla řidiče

9. Vozidla kategorie M2 jsou:

- vozidla pro dopravu nákladů s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 3,5 t

- vozidlo pro dopravu nákladů s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 7,5 t

- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t

- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 t

10. Vozidla kategorie M3 jsou:

- vozidla pro dopravu nákladů s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 3,5 t

- vozidlo pro dopravu nákladů s největší přípustnou hmotností nepřevyšující 7,5 t

- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 t

- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t

11. Vozidla kategorie N

- musí být vždy vybavena záznamovým zařízením

- musí být vybavená záznamovým zařízením, jestliže jejich největší přípustná hmotnost, včetně případně připojeného návěsu nebo přívěsu, přesáhne 3,5 t, musí být vybavena záznamovým zařízením podle nařízení 3821/85, záznamovým zařízením nemusí být vybavena vozidla uvedená v čl. 3 a 13 odst. 1 nařízení 561/2006 a vozidla vyjmutá dle zvláštního právního předpisu

- musí být vybavená záznamovým zařízením, jen pokud jsou roku výroby 1990 a novější

- musí být vybavená záznamovým zařízením, pokud je to technicky možné

12. Světlá výška mezi nápravami znamená:

- výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce

- výšku nad středem stop kol jedné nápravy nad vozovkou

- nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla

- nejdelší možnou vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla

13. Největší povolené rozměry vozidel jsou:

- jednotně upravené v celé Evropě

- jsou jednotně upravené v rámci EU

- nejsou jednotně upravené, směrnice EU stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

- jsou libovolné na základě rozhodnutí příslušných orgánů každého státu

14. Největší povolené rozměry a hmotnosti

- právní předpisy neupravují

- se vždy týkají jen vozidla, náklad může přesahovat, ale musí být označený červeným praporkem 20 x 20 cm

- se týkají jen hmotností, náklad může přesahovat, ale musí být řádně upevněný

- se týkají vozidel a jízdních souprav včetně nákladu

15. Největší povolené délka soupravy tahače s návěsem v ČR je:

- 16,35 metru

- 16,50 metru

- 18,50 metru

- 18,75 metru

16. Největší povolená délka soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem v ČR je:

- 16,35 metru

- 16,50 metru

- 18,50 metru

- 18,75 metru

17. Motorovým vozidlem je

- vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly

- vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí lidské nebo zvířecí síly

- tažné vozidlo s jedním přípojným vozidlem

- vozidlo s největší přípustnou hmotností do 3,5 t

18. Největší povolená délka autobusu v ČR je:

- u dvounápravového 12 metrů a 15 metrů u třínápravového

- u dvounápravového 13,50 metru a 15 metrů u třínápravového

- u dvounápravového 12 metrů a 13,50 metrů u třínápravového

- u všech autobusů 15 metrů

19. Největší povolená délka kloubového dvoučlánkového autobusu v ČR je:

- 15 m

- 12 m

- 18,75 m

- 16 m

20. Do největší povolené délky autobusů se:

- započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže

- nezapočítává odnímatelná výbava

- započítává jen neodnímatelná výbava

- započítává jakákoliv odnímatelná výbava kromě schrány na lyže

21. Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla v ČR a většině států EU nesmí překročit:

- 8 tun

- 14 tuny

- u jednotlivé nápravy 10,00 tun a u jednotlivé hnací nápravy 11,50 tuny

- u jednotlivé nápravy 8,00 tun a u jednotlivé hnací nápravy 10 tun

22. Největší povolená hmotnost jízdních souprav nesmí v ČR překročit:

- 40 tun

- 40 tun, u kombinované dopravy silnice – železnice 44 tun

- 48 tun

- 50 tun

23. Největší povolená hmotnost motorových vozidel kategorie M3 nesmí v ČR překročit:

- 18 tun

- 19 tun

- 20 tun

- 21 tun

24. Největší povolená hmotnost u dvoučlánkových kloubových autobusů nesmí v ČR překročit:

- 30 tun

- 32 tun

- 28 tun

- 19 tun

25. Největší povolená hmotnost vozidla:

- nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla

- smí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla

- smí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla, pokud řidič získá povolení pro zvláštní užívaní pozemních komunikací

- smí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla maximálně o deset procent.

26. Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy)

- nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy)

- nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy) v případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %

- nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy), v případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 5 %

- smí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy) maximálně o 3 %

27. Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat

- světelná zařízení, která byla homologovaná, v libovolném počtu

- světelná zařízení i nehomologovaná, ale musí mít zvláštní vypínač

- světelná zařízení, která byla homologovaná a v počtu, který je pro daný druh a kategorii vozidla předepsán nebo povolen

- veškerá světelná zařízení, která jsou v legálním prodeji na území ČR nebo EU

28. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů s výjimkou mopedů

- nejméně 1,0 mm

- nejméně 1,6 mm

- nejméně 1,6 mm u osobních vozidel a nejméně 4 mm u nákladních vozidel

- nejméně 4 mm

29. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika:

- stejného rozměru, konstrukce (radiální/diagonální/smíšené), druhu dezénu (zimní/letní) a značky

- stejného rozměru, konstrukce (radiální/diagonální)a druhu dezénu (zimní/letní)

- stejného rozměru a konstrukce (radiální/diagonální)

- stejného rozměru

30. Druhem dezénu pneumatiky zimní se rozumí:

- pneumatika ze speciální zimní směsi, označená „winter“

- pneumatika, u které je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT

- pneumatika s hrubým vzorkem a označená sněhovou vločkou

- pneumatika označená nápisem „winter“ a sněhovou vločkou

31. Obnovené pláště pneumatik

- nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III

- mohou být použity u autobusů všech tříd

- nesmí být použity na přední nápravě ani zadní nápravě autobusů třídy II a třídy III

- nesmí být použity na zadní nápravě autobusů třídy II a třídy III

32. Jedním nebo několika hasicími přístroji

- musí být vybavené všechny autobusy a nákladní vozidla kategorie N2 a N3

- musí být vybavená všechna vozidla kategorie M, N a kategorie O3 a O4

- nemusí být vybavené žádné vozidlo, záleží na dobrovolnosti řidiče

- musí být vybavené autobusy a sanitní vozidla (pokud speciální právní předpis pro některé přepravy nestanoví jinak)

33. Závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a vozidlo pak nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí, je např.

- prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm

- prasklé nebo poškozené čelní sklo

- prasklé sklo

- prasklé nebo poškozené sklo větší než 20 mm

34. Provozovatel silničního vozidla je povinen:

- přistavit vozidlo po každé opravě k technickým prohlídkám

- přistavit na svůj náklad silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a k měření emisí ve stanovených lhůtách

- používat silniční motorová vozidla, od jejichž technické prohlídky uplynuly nejvýše tři roky

- přistavit vozidlo po každé servisní prohlídce podle jeho kilometrického proběhu nebo časové lhůty k technické prohlídce

35. Provozovatel silničního vozidla je povinen přistavit autobus k technickým prohlídkám:

- nejpozději ve lhůtě 2 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let

- nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách

- nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let

- ihned po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let

36. Kladný výsledek provedení technické prohlídky se prokazuje

- dokladem o zaplacení kontroly a kontroly emisí

- potvrzením autoservisu

- potvrzením dopravního úřadu o provedení technické prohlídky

- vyznačením v technickém průkazu vozidla a umístěním příslušné kontrolní nálepky na zadní tabulku registrační značky vozidla

37. Tuzemský dopravce

- smí v silniční dopravě používat vozidla, registrovaná v jiném členském státě EU, od jejichž technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní právní předpis

- musí v silniční dopravě používat vozidla, která ohrožují bezpečnost silničního provozu

- smí používat v provozu pouze vozidla mladší 10-ti let a havarijně pojištěná

- je povinen provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena SPZ ČR a které je zapsáno v českém registru silničních vozidel

38. Paměťovou kartu řidiče vydává

- příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

- Ministerstvo dopravy

- dopravní úřad kraje

- sdružení ČESMAD BOHEMIA

39. Digitálním tachografem musí být vybavená vozidla, užívaná v souladu s nařízením 561/2006 EU, uvedená poprvé do provozu:

- od 1. 5. 2006

- od 1. 5. 2004

- od 1. 1. 1990

- od 1. 1. 2008

40. Záznamové zařízení (tachograf) musí být kontrolováno a ověřeno:

- nejméně jednou za 12 měsíců na stanici technické kontroly

- nejméně jednou za 12 měsíců na speciálním pracovišti pro ověřování a kalibraci tachografů

- nejméně jednou za 2 roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombováno, včetně svého pohonu, pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, musí být tachograf ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za 5 let

- nejméně jednou za rok pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombováno, včetně svého pohonu, pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, musí být tachograf ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za 5 let

41. Provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla při jízdě do zahraničí

- musí umístit na silničním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky, mezinárodní rozlišovací značka České republiky obsahuje označení CZ

- může při jízdě do zahraničí umístit na silničním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky, mezinárodní rozlišovací značka České republiky obsahuje označení CZ. To neplatí, pokud je vozidlo v provozu jen po území EU

- může při jízdě do zahraničí umístit na silničním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky, mezinárodní rozlišovací značka České republiky obsahuje označení CZ

- musí při jízdě do zahraničí umístit na silničním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky, mezinárodní rozlišovací značka České republiky obsahuje označení CZ. To neplatí, pokud je vozidlo v provozu jen po území EU

42. Při ztrátě jedné registrační značky provozovatel vozidla

- může vozidlo provozovat až do doby, než mu bude vydaná nová značka, musí ale udělat záznam do záznamu o provozu vozidla

- může vozidlo provozovat až do doby, než mu bude vydaná nová značka, vozidlo ale musí opatřit kopií registrační značky

- může vozidlo provozovat s na zakázku vyrobenou náhradní kopií registrační značky

- nesmí vozidlo provozovat

43. Za správnou funkci záznamového zařízení odpovídá:

- řidič

- řidič a zaměstnavatel

- řidič a majitel vozidla

- majitel vozidla

44. Vozidlo s digitálním tachografem v běžném provozu, podléhajícím nařízení 561/2006 nebo dohodě AETR:

- musí řídit držitel karty do digitálního tachografu, pokud je karta nefunkční, zapisuje činnosti na výtisky z tachografu

- může řídit i řidič, který není držitelem karty, ale musí si kartu od jiného řidiče půjčit a udělat o výpůjčce poznámku do záznamu o provozu vozidla

- může řídit i řidič, který není držitelem karty, musí ale záznamy o době řízení a odpočinku zapisovat ručně

- může řídit i řidič, který není držitelem karty, musí ale použít podnikovou kartu

45. Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti záznamového zařízení:

- musí je zaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou ihned, vozidlo nesmí pokračovat v jízdě

- musí je zaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou nejpozději do 15 dnů

- musí je zaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí, pokud je vozidlo neschopné vrátit se zpět do provozovny do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty

- může být vozidlo provozované 30 dnů, pokud je vybavené sledováním GPS s tím, že řidiči jsou povinni dělat ruční záznamy

Klíč ke správným odpovědím

| 1 | a | §3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 56/2001“) |
| --- | --- | --- |
| 2 | c | příloha A zákona 56/2001 |
| 3 | d | příloha A zákona 56/2001 |
| 4 | a | příloha A zákona 56/2001 |
| 5 | d | příloha 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 341/2002“) |
| 6 | a | příloha 18 vyhlášky 341/2002 |
| 7 | c | příloha 18 vyhlášky 341/2002 |
| 8 | c | příloha B odst. 2 písm. a) zákona 56/2001 |
| 9 | d | příloha B odst. 2 písm. b) zákona 56/2001 |
| 10 | c | příloha B odst. 2 písm. c) zákona 56/2001 |
| 11 | b | příloha 1 bod 27 vyhlášky 341/2002 |
| 12 | c | příloha 18 vyhlášky 341/2002 |
| 13 | c | směrnice 96/53/ES, směrnice 97/27/ES |
| 14 | d | §§ 1, 15 a 16 vyhlášky 341/2002 |
| 15 | b | § 16 odst. 1 písm. c) bod 5 vyhlášky 341/2002 |
| 16 | d | § 16 odst. 1 písm. c) bod 6 vyhlášky 341/2002 |
| 17 | a | § 1 písm. a) vyhlášky 341/2002 |
| 18 | b | § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky 341/2002 |
| 19 | c | § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky 341/2002 |
| 20 | a | § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky 341/2002 |
| 21 | c | § 15 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky 341/2002 |
| 22 | c | § 15 odst. 2 písm. i) vyhlášky 341/2002 |
| 23 | b | §15 odst. 2 písm. a) vyhlášky 341/2002 |
| 24 | c | §15 odst. 2 písm. g) vyhlášky 341/2002 |
| 25 | a | § 15 odst. 4 vyhlášky 341/2002 |
| 26 | b | § 15 odst. 5 vyhlášky 341/2002 |
| 27 | c | § 18 odst. 1 vyhlášky 341/2002 |
| 28 | b | § 21 odst. 5 vyhlášky 341/2002 |
| 29 | a | § 21 odst. 13 vyhlášky 341/2002 |
| 30 | b | § 21 odst. 13 vyhlášky 341/2002 |
| 31 | a | § 21 odst. 8 vyhlášky 341/2002 |
| 32 | d | § 32 odst. 9 vyhlášky 341/2002 |
| 33 | a | § 36 odst. 3 písm. a) vyhlášky 341/2002 |
| 34 | b | § 39 zákona 56/2001 |
| 35 | b | § 40 odst. 1 písm. b) zákona 56/2001 |
| 36 | d | § 50 odst. 2 zákona 56/2001 |
| 37 | d | § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 111/1994“) |
| 38 | a | § 110a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| 39 | a | čl. 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, ve znění pozdějších předpisů |
| 40 | c | příloha 1 bod 27 vyhlášky 341/2002 |
| 41 | a | § 38 odst. 2 zákona 56/2001 |
| 42 | d | § 38 odst. 1 písm. c) zákona 56/2001 |
| 43 | b | čl. 13 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 3821/85“) |
| 44 | a | čl. 14 odst. 4 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení 3821/85 |
| 45 | c | čl. 16 odst. 1 nařízení 3821/85 |